- 空气过滤器

其作用是除去空气中的尘埃和部分细菌。滤料为中孔泡沫塑料，

器体上装有压差计，当阻力超过25毫米水柱时应将滤板拆下清洗或更换。

- 空气加热器

空气加热器采用紫铜管绕紫铜翅片的散热器，并经表面热镀锌处

理。传热系数大，空气阻力小。干燥塔进风加热器中的蒸汽冷凝水回到放在进风处的一片加热器管内，用来预热空气，并回收高温凝结水中的热量。

- 热风盘

热风盘又称热风分配器。其作用是将空气均匀导入干燥塔，热风

盘内设有可调板以防热空气旋流。在热风盘的中间设有隔热套筒用来安置压力喷头，在热风盘的外侧设有环形冷风入口，用来防止热风盘出口附近及塔顶上出现焦粉现象。

热风盘内壁及内件由不锈钢板制成。外面设有100毫米厚岩棉保温层。整个热风盘固定在干燥塔的中央。

- 干燥塔

干燥塔的上部为圆柱的塔身，设有4个人孔和一个清扫门及2个灯视镜，中部为直径大于上部的圆筒，设有3个人孔和一个清扫门。使塔内的风速降低，在两圆筒之间的环形部分设有四个出风口，使尾气均匀地排出塔内，克服了排风偏流现象。同时由于排风口气速很低。尾气经180°转变后才进入排风管。所以大大降低了尾气中的细粉含量，减轻了旋风分离器的负荷。

下部锥体采用55°锥角，排料顺利，外壁装有振动器以便振落塔壁上的积粉。

整个干燥塔内壁由奥氏体不锈钢制成，外面设置加强筋用来承受负压和自重。整个塔身用80毫米厚岩棉进行保温，外包皮采用SUS304不锈钢板。

- 振动流化床三次干燥设备

三次干燥设备由振动流化床和热风、温风、冷风系统组成。

振动流化床上半部为大圆形，下半部为半圆形热风分布室，多孔板位于两者之间。两只振动电动机位于床身的两侧作同步反向旋转而产生直线振动。振动方向与水平线成65°角。物料在被振动流化的同时不断地抛向前进。多孔板的开孔呈鱼鳃形，使从多孔板中吹出气流对多孔板起一个自清洁作用。热风分布室分隔成三部分，分别通入不同温度的空气。

振动流化床上开有两个人孔、三个手孔、便于操作与清扫。凡与物料接触的部分均由奥氏体不锈钢制造。振动流化床还带有电机反转急停装置。

三次干燥的热风、冷风系统由空气过滤器、高压风机和空气加热器、冷却器等组成。经冰水冷却到10℃的空气分离去凝结水后用蒸汽回热到16～20℃再进入振动流化床，以降低空气相对温度。然后加一组空气加热器以防粉潮湿。

- 旋风分离器

旋风分离器采用先进的长锥蜗壳型，分水效率高，整个器体由奥氏体不锈钢制成，顶部和侧部均设有人孔便于清扫。旋风分离器底部紧连接着集风筒和旋转阀。

- 电气控制系统

压灯喷雾干燥设备带有一台仪表控制柜、柜上电器仪表包括：

（1）.所有电动机的开关、按钮、信号灯。

（2）.干燥塔内负压指示。

（3）.干燥塔热风进口温度指示、记录。

（4）.塔壁振动器自动控制仪、手动/自动切换开关。