第一节 自动扶梯的概述与功能

1、电控部分概述

FEN/FES自动扶梯控制系统采用微机控制或OMRON  PLC控制器，所有的控制元件装在上部机房的电控柜中。电控柜上装有检修开关SP、电源指示灯DYD、急停按钮SJT-JS和检修插座SPS。上部机房内还装有曳引机、自动润滑装置、低压照明电源和上部分线盒，通过上部分线盒将上部所有保护开关连接到电控柜中。下部机房中装有检修电源和检修照明灯、下部检修插座、下部急停按钮SJT-JX、下部分线盒，下部分线盒将所有下部的保护开关连接到控制柜中。上、下部围裙板上各装有一组启动钥匙开关KDKS，KDKX和停止按钮SJT-S、SJT-X，上部外侧盖板上装有故障显示器DIB。

第四节 安装调试说明

FEN/FES自动扶梯控制系统外接电源为三相五线制，相电压为AC380V（±5%）接通电阻不大于4Ω，相线为面积不小于6mm2铜芯线。

自动扶梯安装到位，完成所有机械调试工作后，应对所有的安装作最后的检查，确认全部完成后，才可合上主电源开关GK，电源指示灯DYD亮，检查相序继电器上的指示灯是否为绿色，若为红色，说明相序相反，应更换外接电源相序。

系统中所有的安全开关和停止按钮均串接于安全回路中，当所有的安全开关接通后，安全回路继电器动作，所有接触器才有可能在PLC或微机的控制下工作，KS和KX、KY和K△既有电气互锁，也有机械互锁装置，从而保证它们不可能两个接触器同时吸合。

检查故障显示器有无故障显示，若有故障显示，应根据故障代码找出相应的故障进行排除后，按一下停止按钮，再让其复位，使KDY产生一个上升沿，将故障显示复位，直到故障显示器上所有的故障消除为止。